Anvisning

Konfigurera VPN-anslutning

Författare: Mats Loock

|  | Öppna Network and Sharing Center och klicka på Set up a new connection or network. |
| --- | --- |
|  | - Välj Connect to workplace. - Klicka på Next. |
|  | Har du redan en eller flera anslutningar visas nedstående fönster. Saknar du anslutningar visas fönstret i nästa steg direkt. - Markera No, create a new connection. - Klicka på Next. |
|  | Klicka på Use my Internet connection (VPN). |
|  | - Ange vpn200.lnu.se vid Internet address. - Ange VPN200 Connection vid Destination name. - Klicka på Next. |
|  | - Ange ditt användarnamn vid User name. - Ange ditt lösenord vid Password. - Välj Remeber this password. - Ange LNU vid Domain (optional). - Klicka på Connect. |
|  | KLICKA SNABBT PÅ Skip. (Gör du inte det kommer anslutningen använda standard-gateway på fjärrnätverket vilket kan få oönskade effekter. Skulle du inte hinna och klicka på Skip får du stänga anslutningen efter punkt 9a innan du forsätter med instruktionen under punkt 9b.) |
|  | För att fortsätta konfigureringen av fjärranslutningen klicka på Connect to a network i fönstret Network and Sharing Center. Tips! Du kan även klicka på nätverksikonen i meddelandefältet.. |
|  | Ett fönster visas med dina anslutningar. - Högerklicka på VPN200 Connection. - Klicka på Properties i snabbmenyn som visas. |
|  | Dialogrutan VPN200 Connection Properties visas. Välj fliken Options. |
|  | - Avmarkera Prompt for name and password, certificate, etc.. - Avmarkera Redial if line is dropped. |
|  | Välj fliken Security. |
|  | Vid Data encryption välj No encryption allowed (server will disconnect if it requires encryption). |
|  | Välj fliken Networking. |
|  | Avmarkera Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6). |
|  | - Markera Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). - Klicka på Properties. |
|  | Dialogrutan Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties visas. Klicka på Advanced…. |
|  | Dialogrutan Advanced TCP/IP Settings med fliken IP Settings visas. Avmarkera Use default gateway on remote network. |
|  | Stäng alla öppna dialogrutor genom att klicka på OK. |
|  | I fönstret Network and Sharing Center klickar du på Connect to a network för att använda den nya fjärranslutningen. |
|  | Klicka på VPN200 Connection. |
|  | Klicka på Connect. |
|  | Då fönstret Set Network Location visas klicka på Public Network. |
|  | Klicka på Close. |
|  | När du anslutit kommer anslutning att visas bland de aktiva nätverken i Network and Sharing Center. |